河南理工大学

公开竞争性采购

资环学院水文与水资源工程

专业实验室设备

说明书

采购编号：HPU采[2006]46号

河南理工大学

2006年12月12日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学资环学院水文与水资源工程专业实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7. 厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：系统验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起软件正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年12月20日（星期三）上午8时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年12月20日（星期三）上午8时30分

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]46号

| 项目编号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自循环明渠流实验槽 | 性能 1．该实验槽系统由实验工作槽，三角量水堰、回水蓄水槽、供水段稳水头部、多种实验模型、测量仪器、供水泵、流量调节装置等组成，空间三叠层紧缩布置。 2．配有有机玻璃精制的多种堰、闸及水利设施模型，精度高、装拆灵活、使用方便； 3．具有自循环供回水系统，量水三角堰经严格率定，可精确测量流量，并附有二套水位测量系统； 4.实验槽采用有机玻璃槽身与钢架组成，宽l0cm，全长30cm,分上下层结构，流态平稳，流动图示清晰； 5.使用功率为550W，电压为220V的潜水泵，安排合理，使用方便，能耗小．占地面积小，投资少，投入使用快。 6. 配有量水三角堰零点的测量装置，测量精度可达±0.1mm ，重复性测量误差0.1mm 。 主要参数 1．电源 220V，50HZ，功率550W; 2．实验槽尺寸：长×宽×高=300×42×142（cm）明渠段尺寸：长×宽×高=270×10×30（cm） 3．实验流量： 设计流量Qd=2000-3000ml/s,最大过流量Qmax=5000ml/s; 4．量水堰流量测量精度0.01，¦¦0.1mm ，测针导轨的不平整度¦¦0.15mm； 5．量测实验的精度可达0.03。 | 1 | 件 |
| 2 | TRIME-IPH土壤剖面含水量测量系统 （带厂家授权书） | 系统组成 土壤剖面水分探头：圆柱式探头，PVC材料外壳； 表层水分传感器（可选）：用于测量土壤表层含水量； 探针（可选）：TRIME-EZ/IT的探针，以做备用； 定位器（可选）：IT/ITC/EZ/EZC探头定位工具； 数据管理器：采用掌上电脑，功能强大，可读取探头水分测量值及绘制水分变化曲线等等； 探管：由TECANAT特殊塑料制成，有1米、2米、3米三种不同深度及相关附件组成； 采集软件：采集数据，系统设置管理等，用于数据管理器（掌上电脑）； 专用安装工具：埋设探管的专用工具套件 。 技术要求见附件 | 1 | 套 |
| 3 | Hood IL-2700自动采集土壤入渗仪 （带厂家授权书） | 系统组成： 渗透室，导水管路。 U型管压力计，调压装置。 数据采集器及软件。 电子压力变送器，其他附件。 基本技术指标： “马里奥特”供水系统：容积5升 小渗透室：直径16厘米 大渗透室：直径24厘米 U型管压力计：+25厘米... 0 ... -25厘米 UGT数据采集器：2000个测量值 测量间隔：1秒 采样率：0-100秒(可自由选择) 通讯方式：RS232 数据采集器：LCD屏幕 | 1 | 套 |
| 4 | AZ-DT土壤水分及水势自动监测系统 （带厂家授权书） | 技术参数见附件 | 1 | 套 |
| 5 | 给水度仪 | 性能 用于测定砂性土孔隙中水存在的形式了解容水度、给水度、持水度与颗粒、分选性等关系。了解砂性土孔隙发育的情况。 主要参数φ80×100 | 5 | 件 |
| 6 | 达西渗透仪 | 性能 用于加深对达西定律的理解，测定砂性土的渗透系数，了解透系数的大小与岩石的孔隙等关系。 主要参数φ160×160 | 5 | 件 |
| 7 | 自循环流动演示仪 | 主要性能 该装置是一套七只壁挂式流动演示仪，采用浙江大学研制的低噪声无锈蚀环保小水泵实现单只演示自循环。 1．是以狭缝流道为显示屏面，水为工作流体，空气泡为示踪介质，由显示屏、水泵、可控硅无级调速器、掺气装置、供水箱、电光源等组成的壁挂式自循环流动演示仪； 2．由流道几何边界不同的七种流动仪组成一个完整系列，概括了工程常见的各种流场； 3．流速大小由可控硅装置无级可调； 4．掺气量多少及气泡大小由新颖掺气装置无级可调； 5．灯光照明，大小气泡随水流的流动过程均清晰可见，动态效果好，图象生动直观； 6．仪器外罩及流场边界由色彩和谐的有机玻璃制作，加工精细，制作美观。 主要参数 1、外形尺寸：高×宽×厚=1450×274×60（100）mm显示面尺寸：高×宽=980×174 2、显示流谱图案：7型共31种 3、ZDH—1环保型小水泵，浙江大学研制低噪声，无锈蚀，220V、50HZ、65W、Qmax=300ml/s; 4、调速：可控硅无级调速。 5、掺气度调节范围0-20%（7型除外） | 1 | 套 |
| 8 | SEBA MDS Dipper II 浸入式水位测量系统 （带厂家授权书） | 系统组成： 压力式水位自记仪（水位传感器和数据采集器一体） 手持式读表（可选） 基本技术指标： 数据采集器： 16bit处理器 32KB标准内存时（大约可存储45000个数据） 256KB内存时（大约可存储120000个数据） RS232标准接口，ASCII格式连续数据 实时时钟 锂电电池，供电时间大于10年（采集间隔15分钟时） 操作温度：-20℃ - +70℃ 水位传感器： 测量范围：0-20米（可选30/40/50米或可订制） 测量精度：1厘米 缆线具备压力补偿功能 系统长度：不超过150米 读数表： CPU：Intel StrongARM SA-1110 206MHz 内存：32MB 操作温度：-20℃ - +50℃ 防水等级：IP54 尺寸：173x98x41mm 重量：480g 显示屏：3.5 TFT显示屏 通讯接口：RS232 供电：7.4V 1.4Ah锂电，可充电 操作时间：大约8-24小时 操作系统：Microsoft Windows CE 3.0 | 1 | 套 |
| 9 | 地下水流动实验装置 | 潜水流动模拟实验装置；承压水流动模拟实验装置。 | 1 | 套 |
| 10 | 水电比拟仪 | 相敏式 | 1 | 件 |
| 11 | 水均衡演示仪 |  | 1 | 件 |
| 12 | JDZ-1型数字雨量计 | 技术参数 1.记录存储精度:降雨在0.01mm～4.00mm/min范围内变化时打印记录存储误差±4% ；2.时间误差:≤3min/31d 3.分辨率:0.1mm(可选配0.2mm、0.5mm、1mm) 4.传输距离: ≤100m(最远距离≤1000m) 5.存储容量:128K ；6.记录存储数据周期:≥180d 7.取数方式:便携式计算机现场取数 8.记录存储时间选择:1min、5min 9.电源:直流6V可充电蓄电池 10.工作环境:－15℃～45℃(相对湿度85%) | 1 | 件 |
| 13 | E601B型水面蒸发器 | 主要技术参数 1.测针最大量程: 70mm 2.测针分辨率: 0.1mm 3.蒸发桶器口内直径: 618±2mm 4.蒸发桶器深: 600mm 5.溢流桶内径: 196mm 6.电源: DC3V 7.工作温度: －40℃～50℃ | 1 | 件 |
| 14 | Starflow6526流速，水位，温度综合测量仪 | 技术参数 流速：量程：21mm/s到4500mm/s，双向 精度：测量流速的2% 分辨率：1mm/s 水位： 型号 水位量程 分辨率 6256-21 0到2m 0到1m：1mm 1到2m：2mm 6256-51 0到5m 0到2.5m：2.5mm 2.5到5m：5mm 精度：已校准低量程的±0.25% 6122/A及6122/A2转换模块： 该模块可以与Starflow或Starlogger配合使用，将仪器输出的串行信号转换成4-20mA信号 分辨率：16位，±0.0015% 精度：±0.015% 输出：单通道（6122/A型）4-20mA，双通道（6122/A2型）4-20mA 操作温度：-20到60℃ 接口：输入7针专用接口 输出13mm缆线 计算机25针RS232接口 电源：11VDC～18V DC，每通道3mA+4～20mA 温度： 分辨率：0.1℃ 量程：-17℃到60℃ 内置微型数据采集器： 存储容量：100KB, CMOS RAM 记录间隔：可编程，5秒到1星期 SDI-12：1200bps仪器通道 通信：RS-232，300到38400bps 控制方式：CMOS输出触发(水取样) 水流： 水渠类型：管道，明渠，自然河流 计算参数：流量，总水流 其他： 电缆：15m，9孔通气型，《SQL》兼容 电源：外部电池12V DC 使用电源：11.5到15 V DC，待机50 μA，工作200mA，通信90mA 运行温度：0℃到60℃水温 外壳材料： PVC 尺寸：200×70×25mm | 1 | 套 |
| 15 | SEDIMAT 4-12土壤粒径分析系统 （带厂家授权书） | 主要技术参数 土壤的质地（粒径分布）决定了土壤里的水、气状态，进而影响土壤中的生化过程。 基于4个区域沉淀物的多少，可将土壤定义为砂土、淤泥或黏土。 采用沉降法。利用移液管，基于STOKES'法则，对4个区域的沉降物称重来测量实际百分比。 系统尺寸： X-axis: 1290mm X-轴：1290mm Y-axis: 990mm Y-轴：990mm Z-axis:Z1 stirring: 790mm Z2 pipette: 490mm Z-轴:Z1 搅拌高度: 790mm Z2 吸液高度: 490mm | 1 | 套 |
| 16 | SEBA地下水取样器 | 主要技术参数 地下水采样器： 0.5升或1升容量 标准缆线30米或100米，可延长 浮油层采样器：标准缆线30米，可延长 空气压缩机：汽油驱动，10Bar，空气流量，350L/min，四冲程电动机，3.7KW，有安全离合器，重量大约72Kg，有轮子 潜水泵：SU-2-N潜水泵，包括：可移动的软管滚轮，30m导管，通风管，排风管，每50cm有标记，同时包括操作需要的所有部件，重量大约34Kg | 1 | 套 |
| 17 | 吸压式土壤溶液取样器 | 主要技术参数 吸压式土壤溶液取样器用途： 吸压式土壤溶液取样器用于田间原位提取土壤不同层次溶液， 广泛用于农业生产，科研。对环境污染监测，地下水利用等领域，均具有重要的意义。 吸压式土壤溶液取样器特点： 采用预先负压抽气方式和31mm大型陶瓷头，取样快捷。 可用正负压两种方式提取管内吸取的溶解。 可以连续使用，也可异地重复使用。 不用取土分解，不破坏现场结构。 吸压式土壤溶液取样器使用方法： 1.吸压式土壤溶液取样器可以埋设于任何地点，最大深度可达15米。 2.根据需要和可能，选择合适的取样器长度，一般为15CM，30CM，45CM，60CM，90CM和120CM. 3.在需要提取土壤溶液的地方钻取直径为32MM，深度合适的孔，并将取样器垂直插入孔内，注意留出地表高度。如土钻直径偏大，可将表面土壤回填至管壁与土壤接触良好为止。如土壤非常干燥，则应将土壤加水湿润，放入钻孔底部将陶瓷头紧密包裹。 4.用止水(气)环将出水橡胶管卡住，使之封闭。 5.将手动气泵接口插入气压管端口，抽空取样管内气体至80-100Kpa。 用同样方法弯折气体橡胶管并用止气环封闭。取掉气泵接口，此时，取样器内保持负压状态。 6.对于大部分土壤，几个小时后，即可取得土壤溶液，对于很干燥的土壤，可能要数天或反复以上操作几次，才能得到溶液样品。 7.提取溶液时，将手动气泵接口插入气压管端口，放开出水管止水环，对气压管打入正气压，在出水橡胶管的下方，放置一个事先准备好的容器，当气压达到一定程度时，溶液回自动流出。 | 1 | 套 |
| 18 | 手持土钻环刀取样套件 | 性能 用途：配备取样环刀，用于多种复杂土壤区域采取土壤样品，深达2米。其中套件A适合松软土壤，在地下水位之上采取土壤样品；套件B适合于绝大多数土壤类型，可在地下水位之下采取土壤样品。 组成： 套件A：开口环刀柄、edelman土钻、riverside土钻、土钻手柄及延长杆、24个直径53mm的环刀、相关附件及运输包 套件C：密闭环刀柄、edelman土钻、riverside土钻、防震土钻手柄及延长杆、缓冲榔头、24个直径53mm的环刀、相关附件及运输包 | 1 | 套 |
| 19 | NOVA 60多参数水质测试仪 | 技术参数 波长光源： 12 档波长，240-820nm 内置测试程序：126 种（50 种指标） 比色池： 16mm 比色管 10、20、50mm 比色皿 数据储存：1000次测定 配用试剂： 多种经济装试剂，60多种一次性比色管试剂 | 1 | 套 |

各厂家可根据自己的业务范围任意选择以上设备制作标书参与投标

附件：土壤剖面含水量测量系统基本技术指标

TRIME-IPH土壤剖面水分传感器：

|  | 普通型 | 加强型 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0—60% | 0—70% |
| 测量精度 | 2%（0-40%） 3%（40-60%） | 2%（0-40%） 3%（40-70%） |
| 电导率范围 | 0..2dS/m容积水电导率 | 0..5dS/m容积水电导率 |
|  | 0..10dS/m孔隙水电导率 | 0..25dS/m孔隙水电导率 |
| 传感器长度 | 220mm | 150mm |
| 测量管内径 | 42mm |  |
| 测量管外径 | 44.3mm |  |
| 测量管长度 | 1m，2m，3m |  |

TRIME Data Pilot数据管理器：

| 数据管理器 | Compaq iPAQ |
| --- | --- |
| 供电 | 数据管理器：锂电 传感器供电模块：9.6V/1000mAh 均可充电 |
| 尺寸 | 240 x 150 x 50mm, 720g |

土壤水分及水势自动监测系统

系统组成

数据采集系统：DL2e数据采集器，用于采集多种传感器信号
土壤水分传感器：TDR、FDR插针式、剖面式探头
土壤水势传感器：T3、T4、T8等T系列电信号张力计

机箱及附件：张力计供电转换模块、系统供电模块等

基本技术指标

数据采集系统：

方便携带，防水设计
电池供电
  可记录电压、电流、阻抗、记数、频率、通信状况等数据
  内存可扩充至128K
  适用于大多数传感器
  标准RS232接口
  与传感器连接方便
   具有数据保护措施
       土壤水分传感器：

| 传感器 | Trime-IT | AZS-2 | PR1/6w-02 | EnviroSMART | EasyAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | TDR | FDR | FDR | FDR | FDR |
| 测量方式 | 插针式 | 插针式 | 剖面式 | 剖面式 | 剖面式 |
| 含水量测量范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| 测量精度 | 1-2% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 盐分影响 | - | - | - | - | - |
| 输出信号 | 0-1V 0(4)-20mA | 0-1.2V | 0-1.2V | 0-5V,0-20mA RS232，SDI-12 | 0-5V,RS232 SDI-12 |
| 响应时间 | 10-15S | <5 S | 1S | <1.2 S | <1.2 S |
| 供电要求 | 7-15V | 6-15V | 7-15V | 9-20V | 9-20V |
| 测量土体(直径*高度mm) | 32*110 | 40*60 | 225*40 | *100 | *100 |
| 传感器直径(mm) | 20 | 40 | 25 | 50 | 25 |
| 剖面传感器位置(cm) | - | - | 10,20,30, 40,60,100 | 10cm 间距，可自定义该倍数间距 | 10,20,30,50 |

土壤水势传感器：

| 传感器 | T3 张力计 | T4 张力计 | T8 张力计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷头长度 | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
| 传感器直径 | 20mm | 25 mm | 25 mm |
| 张力计管长度 | 标准30cm(长度可选) | 标准30cm(长度可选) | 可自选长度，最长 2m |
| 标准缆线 | 5m | 5m | 5m |
| 测量范围 | -100...0...700hPa | -1000...0...850hPa | 水势：-1000...0...850hPa 温度：-30 ℃到70 ℃ |
| 精度 | 5 hPa | 5 hPa | 水势：5hPa 温度：+/-0.2K(-10 ℃到10 ℃) +/-0.5K(-30 ℃到70 ℃) |
| 稳定性 | 每年漂移 < 0.5% | 每年漂移 < 0.5% | 每年漂移 < 0.5% |
| 防水级别 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 其他 | - | - | 有外部注水指示器 |

机箱等附件：
张力计供电转换模块：提供稳定的+5.6V/-5V差分电压，最多可以连接60个张力计
系统供电模块：提供12V直流电源给数采等整个系统

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]46号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]46号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：