河南理工大学

公开竞争性采购

资环学院生物技术实验室设备

说明书

采购编号：HPU采[2007]2号

河南理工大学

2007年元月8日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学资环学院生物技术实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7. 厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：系统验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起软件正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2007年元月19日（星期五）上午8时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//www.222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2007年元月19日（星期五）上午8时30分

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2007]2号

| 项目 编号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光合作用 测定仪 （带厂家授权书） | 测量参数包括CO2浓度、H2O浓度、空气温度、叶片温度、相对湿度、蒸汽压亏缺、露点温度、大气压、内置光强、外置光强、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度、Ci/Ca等。 - *分析器原理：采用最先进的红外分析器定位于叶室头 部的设计原理，消除了由于分析仪位于主机内所造成的时滞和压力梯度造成的误差，实现了参比室和样品室测量的同步性；分析仪为四通道绝对开路式、非扩散红外分析器； - CO2分析器：最佳量程范围0-3000µmol mol-1，带宽 10Hz；4秒信号躁声小于0.2µmol mol-1； - *H2O分析器：最佳量程范围0-75mmol mol-1或40℃露 点（40℃时相对湿度测量范围为100%），带宽10Hz，4秒信号躁声小于0.03µmol mol-1； - 气流流速：0-700 µmol s-1（装置CO2注入系统）， 150-1000 µmol s-1（未装置CO2注入系统）。 - *系统控制器：128MB 内存，64MB硬盘存储空间；8 行显示，每行40个字符(240×64点)，LED图形和背景光显示；完整的ASCII键盘，密封、防尘、防水；输出信号：RS-232输出接口和USB转接口； - 红蓝LED光源：组成：红色LED灯40个，蓝色LED 灯20个，输出范围0-2000 µmol m-2 s-1；光强线性控制范围：0~>2000 µmol mol-1 - CO2浓度控制范围：0 ~> 2000 µmol mol-1； - 光合有效辐射传感器：量程0 ~> 3000 µmol mol-1；绝 对校准：± 5%（依据美国NIST标准）；稳定性：1年以上变化 < ± 2%；响应时间10µs；温度影响：最大±0.15% / °C；达80°入射角余弦校正；高度稳定的硅光电探测器 (蓝光增强型)。 - *教学模拟软件与Internet远程操控软件。 便携式光合作用测量系统配置： 包括128M内存和64MB数据存储空间；CO2/H2O分析仪；具光合有效辐射传感器的标准6cm2叶室；四个6400-03充电电池和一个充电器；RS-232 数据线；文件传输软件；一个备用的6400-04叶温热电偶；CO2注入系统；LED红/蓝光源；外置光量子传感器。野外支架和两个过滤管。 | 1 | 套 |
| 2 | 核酸蛋白 分析仪 （带厂家授权书） | * 1 光学系统：光学双光束 1.1 设置波长范围：190-1100nm 1.2 测试波长范围：190-900nm * 1.3 波长准确性：±0.3nm，有波长自动校正功能 * 1.4 波长重复精度：±0.1nm 1.5 扫描速度：波长移动时：约3200nm/min; 波长扫描时：约900-160nm/min; 监控扫描时：约2500nm/min 1.6 波长设置：扫描开始波长和扫描结束波长能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 1.7 光源转换波长：和波长同步自动转换，转换波长可在 282-293nm范围内任意设定（0.1nm单位） * 1.8 谱带宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm 6段转换 2 响应：对应于谱带宽度自动设置最佳的响应速度，最小值为0.1秒 2.1 分辨率：0.1nm * 2.2 杂散光：0.0003%以下（220nm,NaI10g/I溶液；340nm,UV-39滤光片） 2.3 测光类型：吸光度（Abs),透射率（%），反射率（%），能量（E） 2.4 记录范围：吸光度：-9.999-9.999Abs,透射率、反射率：-999.9-999.9% 2.5 测光准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs); ±0.004Abs(0.5-1.0Abs);±0.3%T(0-100%T) 2.6 重复测量精度：±0.001Abs(0-0.5Abs); ±0.002Abs(0.5-1.0Abs);±0.01%T 2.7 基线平坦度：±0.001Abs以内 2.8 基线校正：自动校正 * 2.9 稳定性：0.0004Abs/h 3 使用环境：15-35℃, 45-80% 3.1 光源：卤素灯；氘灯（光源位置自动调整） 3.2 分光器：象差自动校正型闪耀全息衍射光栅 3.3 检测器：光电倍增管 3.4测试类型：光谱测试；定量测试；Time course 测试；动力学测试；DNA/蛋白质测定功能； 3.5 文件功能：文件读出；文件存储；ASCII变换；DIF变换 3.6 操作软件：中文操作系统；光谱和常数的四则运算； 光谱和光谱的四则运算；平滑；微分（1-4次）； KUBELKA-MUNK变换；1/Y；Log计算；Abs-%T变换； Energy-%T变换；面积计算；文件再编辑；波峰检测；点 挑选；空白校正；波长-eV/波数变换；活性值计算 3.7 定量测试：K系数法；单点工作曲线法；多点工作曲 线法 4 附件：10、50ul微量比色皿各1个（光路长10mm，原厂，石英，带池架），备用氘灯、钨灯各1个（原厂），备用2个10mm光程5ml石英比色皿（原厂），3.15A保险丝备用1个；计算机（联想P4 2.9/1G DDR/120G 7200转高速硬盘/16X DVD光驱/17液晶屏，操作系统windowsXP Proffesional）。 | 1 | 套 |
| 3 | 生物显微镜（带数码照相系统） | 1、光学系统： *CFI60无限远光学系统，齐焦距离60mm；螺纹孔径25mm; 2、放大倍数： 40X-1000X； 3、粗/微调焦机构： 粗微调同轴旋钮调节，微调每转： 0.2mm, 粗调每转：37.7mm，最小读数为2um，粗调松紧度 可调； 4、三目镜筒：*铰链式；瞳距：47--75mm；倾角：30°，可旋转360°；两种分光方式：观察：照相=100：0/0：100； 防霉型，可抑制霉菌三年不生长； 5、目镜： 10X/视野￠20mm，屈光度可调；可被锁定； 6、转换器： 四孔，内向型； 7、载物台：超硬膜涂层表面；面积：216×150mm； 移动范围：78×54mm； *具有再定焦系统，方便更换切片及高倍物镜加油、清洁。 带上限位机构，以防撞坏物镜和切片；低手位XY同轴移动手柄；双片标本夹； 8、聚光器： E2型阿贝聚光器，N.A.1.25, 适用物镜倍率：4X--100X； 带有与物镜相对应的刻度标记； 9、透射照明： 6V/30W卤素灯；亮度可调； 10、滤光镜： 33mm 蓝色滤色片 11、物镜： 平场消色差4X N.A.0.10, W.D.30mm； 平场消色差10X N.A.0.25, W.D.7mm； 平场消色差40X N.A.0.65, W.D.0.65mm； 平场消色差100X（油镜） N.A.1.25, W.D.0.23mm； 12、其他： TV管、标准C接口； 13、可接带延迟镜的数码相机和CCD、数码CCD，将来可加配荧光装置 14、数码摄影系统 1）佳能A640数码相机 1/1.8"影像传感器（CCD），有效像素 约1000万；LCD液晶显示屏2.5英寸，可旋转角度，约11.5万像素；4X光学变焦倍数,4X数码变焦倍数；自动对焦；自动测光；自动白平衡；电子快门； 采用USB2.0高速接口，传输高相素照片速度更快；具有独特的可在电脑上实施同步拍摄的功能， 相当于一台1000万像素的数码摄像头。CANON相机有中文菜单。（含1G存储卡、适配器、充电器、读卡器、相机包）。2）CANON A640延迟镜 | 1 | 套 |
| 4 | 精密恒温循环水浴（带制冷） | 1．温度范围：-20～100℃； 2．微电脑控制，LED数字显示温度、时间；高温报警、过热断电 3．显示分辨率：0.1℃； 4．温度稳定性：±0.03℃； 5．加热容量：2.0KW 6．泵功率：15L/min，0.34bar 7．内充容积：4.5L； 8．槽开口尺寸（W×L/D cm）：15×16/15 基本配置：ED循环器＋F12浴槽＋两根CR管 | 1 | 台 |
| 5 | 制冰机 | 1.24小时制冰量：70Kg 2.储冰量：35Kg 3.重量：70Kg 4.压缩机功率：350W 5.噪音：45dBA 6.外形尺寸：460×600×930mm (W×B×H) 7.全不锈钢外壳和内胆； 8.长期储存，冰块不凝结； 9.封闭的水循环系统 10.储冰室满后，自动切断电源，取出冰后，自动开机； 11.提供不同的冰形 | 1 | 台 |
| 6 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌舱盖快速锁紧，舱盖等工作区由热绝缘塑料制成，保证箱体防热安全 2.状态图像指示明确。 3.定时空气排出功能。 4.可调自动蒸汽排出功能 *5.最高温度及压力：137℃ 0.25MPa(2.5kg/cm2) 灭菌：40—137℃，融化：40—99℃；保温：40一60℃ 6. 操作时间：灭菌，融化：O分钟一10小时或连续；保温：0分钟一48小时 7. 操作模式：A：加热一灭菌一排汽(可调)：B：加热一灭菌一排汽(可调)_+保温：C：融化一保温 *8. 安全装置：双内锁系统，舱盖关闭检查系统，过压检测，超温检测，缺水保护，传感器断路指示, 异常时间指示。断电记忆，安全阀，轻微漏电，过流与短路保护。 *9. 容量(L):75 10. 标准附件：不锈钢丝篮(2个)、冷凝瓶，制动器。 | 1 | 台 |
| 7 | 电泳槽 | - 标准配置： 电泳槽，电泳芯，完整灌胶系统，5块预固定有0.75mm厚夹条的厚玻板，5块薄玻板，2把0.75mm 10孔梳子，专利的加样导向盖，操作说明书。 - 胶面积：83 x 73 mm - 玻璃板：嵌条预固定在玻璃板上 - 灌胶系统：防漏液灌胶设计 - 加样导向loading guide - 上槽缓冲液体积：120 ml - 下槽缓冲液体积 ：180 ml *8. 附件：2把10孔1mm梳子；电泳电源（型号：PowerPac Universal，生产厂家：美国BIO-RAD）；电泳电源技术参数要求： （1）输出电压为10-500V，0.01～2.5A电流，1-400W功率 （2）输出类型：可为恒流，恒压，恒功率输出 （3）显示：LED显示 （4）输出口：4个 （可同时带4个电泳槽） （5）安全保障：符合IEC 1010-1,CE （6）安全检测： 自动检测无负载，过载，短路等，自动断电保护 （7）操作条件：0－40℃；0－95％相对湿度 | 3 | 套 |
| 8 | 电泳转印槽 | 1、提供快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2 块电泳胶。带有Bio-lce冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。 2、各组件之间通用，参数设置灵活。可以200V电压转移， 仅需1个小时，也可以30V过夜转移。 3、在低压下也能获得高效、稳定的转移。 4、具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度 转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗。 5、阴极用涂有铂的钛做成，阳极采用不锈钢。 6、操作极为方便 7、人体工学设计 8、整体大小: 161218 cm（小型） 9、最大胶尺寸:7.510 cm（小型） 10、缓冲液体积:450 ml（小型） 胶容量:2块 | 1 | 台 |
| 9 | 单道液移器 | 0.1-1UL 1-10UL 10-100UL 20-200μl 100-1000UL各一支，附件：含Eppendorf原装枪架一个 | 1 | 套 |
| 10 | 移液器（1.0ml，200μl，100μl ，20μl，10μl） | 0.5-10μl、2-20μl、20-100μl、50-200μl、100-1000μl 附件：每套含一个枪架 | 5 | 套 |
| 11 | 数显酸度计 | PH测量范围:-2.000~+20.000; PH分辨率:±0.001 ;PH精度:±0.002 mV测量范围:±1800.0;mV分辨率:±0.1 mV精度: ±0.1 校准点(最大)5; 温度范围:-5.0~105.0℃分辨率:±0.1℃精度:±0.2℃ | 1 | 台 |
| 12 | 电导仪 | 电导率 :( 0~1.999×105) μS/cm 共分五档量程， 可自动切换 (0~1.999) μS/cm (2.00~19.99) μS/cm (20.0~199.9) μS/cm (200~1999) μS /cm (2.00~19.99)mS/cm (20. 0~199.9)mS/cm TDL(0~19900)mg/L 共分五档量程，可自动转换 (0~10.00)mg/L: (10.0~100.0)mg/L (100~1000)mg/L; (1.0~10.0)g/L;(10.0~19.99)g/L; 盐度：(0.0~80.0)ppt [(0.0~8.00)%] 温度：(-5.0~105.0) ℃ 电极常数 cm-1：0.01 、 0.1 、 1.0 、 10.0 电子单元基本误差：电导率：±0.5%(FS) ±1个字；盐度 : ±1. 0ppt；温度:± 0.3 ℃±1个字。 电子单元稳定性： ± 0.3%(FS) ±1个字 /3h 仪器基本误差：±0.75%(FS) ±1个字 温度补偿范围：( 0~50) ℃ | 1 | 台 |
| 13 | 精密电子天平 | 双量程,称量能力:220g/82g,最小显示值:0.1mg/0.01mg称盘尺寸:ф80 | 1 | 台 |
| 14 | 电子天平（0.1mg/220g） | 称量能力：220g； 最小显示值：0.1mg;; 称盘尺寸:ф80mm | 1 | 台 |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 不锈钢内胆；数显仪表控温，控温范围：Rt+10~300℃；温度波动度/均匀度:±1/±2.5%；内室尺寸:350*450*450mm，外形尺寸:750*530*830mm。 | 2 | 台 |
| 16 | 普通离心机 | 最高转速：16000转/分； 最大相对离心力：17000xg 温度范围：-5℃~30℃ 温度精度：±0.2℃;定时范围:0~30min 噪音:72dB 电源:220V 50Hz 1.5KW | 4 | 台 |
| 17 | 生物洁净工作台 | 1.洁净等级：100级@≥0.5um（美联邦209E） 2.菌落数：≤0.5个/皿.时（Φ90mm培养平皿） 3.平均风速：工作区0.2～0.35m/s,两侧气幕0.5-0.8m/s 4.排气量:2m3/min噪音: ≤60dB(A) 5.振动/半峰值≤0.5µm(x,y,z方向) 照度:≥300LX 6.电源:AC,单相 220V/50Hz 最大功耗:0.4kw 重量: <300kg 7.规格尺寸 W：工作区宽 1000mm D：工作区深 680mm H：工作区高 620mm W：装置外形宽 1310mm D：装置外形深 800mm H：装置外形高 2000mm 8.送风过滤器规格数量 990×600×76×① 9.排风过滤规格及数量 610×610×76×① 10.萤光灯/紫外灯规格及数量 30W×②20W×① 备注：单人双面，并配以2KW备用插座 | 2 | 台 |
| 18 | 光照培养箱 | 外形尺寸:570*570*1710mm 容积:260L ,光照度:0~22000LX；显示方式：多窗口数码显示 控温范围:5-50℃(无光照)10-50℃(有光照)温度波动度:±0.5，1.0℃ 温度均匀度： ±1.0℃ 光照度五级可调，1-30时段可编程控制，每段0-99小时可设定，二面光照，载物托盘高度可调。 | 2 | 台 |
| 19 | 水浴恒温振荡器 | 不锈钢内胆，控温范围：室温~100℃；整机功率：1880W； 振荡幅度：20mm定时范围：0~120℃；振荡频率：0~300rpm 装瓶量（三角瓶）：500ml×9，250ml×16，150ml×25 摇台板：弹簧摇台板 外形尺寸：700×460×469（mm）；工作方式：往复，回旋测速 | 2 | 台 |
| 20 | 恒温水浴锅 | 两列八孔，数显；控温范围:室温~100℃;功率:2000W； 工作尺寸:62*31*13cm 外形尺寸:78*40*20cm | 2 | 台 |
| 21 | 加热磁力搅拌器 | 工作方式:电子控温,控温范围:室温~100℃,加热功率:250W 调节器速范围:0~2400rpm 工作尺寸:ф125mm | 2 | 台 |
| 22 | 涡旋器 | 回旋;振荡幅度:5mm 振荡频率:3000rpm 整机功率:30W 工作尺寸:ф11; 外形尺寸:22*15*18cm | 1 | 台 |
| 23 | 层析柱（1cm×40cm） | 12*400mm | 3 | 台 |
| 24 | 层析柱（1cm×20cm） | 12*200mm | 3 | 台 |
| 25 | 恒流泵 | 外形尺寸:120*120*180mm 流量:1-600ml/h 压力≥3kg/cm2单通道 | 3 | 台 |
| 26 | 梯度混合仪 | 外形尺寸:211*160*250mm 给出梯度:600ml 梯度形状可直线 | 3 | 台 |
| 27 | 双稳电泳仪 | 并联输出：4组； 输出范围(显示分辨率):6-600V,(1V) 4-400mA(1mA)240W 外形尺寸:315*290*128mm, 在工作状中,可以实时微调,微电脑智能控制; 液晶显示,同时显示电压,电流和定时时间,采用开关电源输出,具有存储记忆功能,具有过压,过流,过载,变载,空载等报警保护功能。 | 3 | 台 |
| 28 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸酯注塑成形； 双板，凝胶板净面积82×82mm 0.75、1、1.5mm厚胶试样格 0.75、1、1.5mm厚10、15齿梳子各两个。 | 3 | 台 |
| 29 | 微量注射器 | 20ml | 10 | 台 |
| 30 | 冰箱 | 总容积206升，冰冻能力3.5kg/24h，耗电量0.69kw.h/24h，机械温控 | 4 | 台 |
| 31 | 倒置显微镜 | 光学系统：CSIS无限远色差校正光学系统 目镜10X/22㎜，带防护罩。 超长工作距无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，60X。 超长工作距离平场相衬物镜20X。 观察筒：双目。 聚光镜：N.A.0.3，WD72mm。 相衬滑板相位可调中（10×/20×，40×，明场） 照明光源，6V30W卤素灯（预定中心），亮度连续可调 | 3 | 台 |
| 32 | 细胞计数板 |  | 3 | 台 |
| 33 | 解剖盘、解剖刀、剪刀、镊子 |  | 5 | 套 |
| 34 | 紫外分光光度计 | 波长范围：195-1000nm 波长刻度间隔：195-250nml 格0.2nm 250-350nml 格0.5nm 350-450格 1.0nm 450-600nml 格2.0nm 600-1000nml 格 5.0nm 波长精度:Hg237.8nm处±0.3nm Hg579.96nm处±1.0nm 透射比测量范围:0-110.0% 吸收度测量范围:-0.041-2Abs(名仪值3Abs) 浓度测量范围:0-9999单位 定时打印时间范围：3-255秒、分度值1秒. 定时打印次数：1-99次。 稳定性：暗电流:≤0.2%5min光电流:≤0.5%5min 透射比精度:≤±0.5% 透射比重复性:≤0.5% 狭缝宽度:0-2nm | 1 | 台 |
| 35 | 激光粒度分析仪 | 采用全量程米氏散射理论，包括:主机、测试软件、标准颗粒、电源线、联机电缆等。 主要技术指标： ⑴、测量范围：0.05~800微米 ⑵、准确性误差：〈±3%（国家标准样品D50） 重复性偏差：〈±3%（国家标准样品D50） 电气要求：交流220±10V，50Hz, 200W 外观尺寸：1000×330×320mm 重量：38KG ⑶、光源：采用He-Ne激光气体光源，波长0.6328微米，使用寿命大于15000小时。 ⑷、探测器：采用一个量程设计，主检测器一个，辅助检测器17个，呈非均匀性交叉三维扇形距阵排列，最大检测角达到105度。 ⑸、超声系统：超声器（100W）与主机一体，超声时间触摸式按键连续调节，设置时间数字显示, 超声时间0~9分50秒连续可调。 ⑹、样品分散池：样品分散池（400ml）与主机一体，不锈钢材质，呈圆形。 ⑺、循环系统：循环泵速触摸式按键连续调节，设置速度数字显示，循环泵速0~5000转/分钟连续可调。 ⑻、搅拌系统：搅拌速度触摸式按键连续调节，设置速度数字显示，搅拌转速0~3000转/分钟连续可调。 ⑼、分析软件：颗粒粒度测量分析系统功能强大，测试数据可以做平均、统计、比较和模式转换等处理，具有微分分布、累积分布、标准分级、R-R分布、自定义分级和按目分级等多种格式。在0.02~2000微米内默认分级130级，在量程范围内，从1~130级可自定义分级。测试报告中有粒度分布图形和粒度数据图表，有D10、D50、D90、平均粒径和比表面积等特征参数，有四个自定义参数根据需要自行输入，重量比表面积与体积比表面积可以互换。 粒度数据可保存到EXCEL，在0.02~2000微米内可自定义改变横坐标的坐标范围。支持中、英文格式测试报告打印，页眉和页脚可根据需要进行修改，有打印预览功能，能够将粒度分布图形和粒度数据图表存成图片或PDF格式，便与WORD交互使用。 ⑽、操作简便：操作标准、量化、简单，测试数据过程在1分钟内完成。 ⑾、可视性强：测试过程清晰可见，瞬时刷新，可视性强，循环、超声、搅拌和排液等操作键都在智能化触摸式操作面板上。 ⑿、技术支持：根据样品的密度、异性、脆性、磁性、毒性、流动性、团聚性、溶解性和物理化学反应等理化特性，随着仪器提供一套科学、系统和完整的分散测试方案。 | 1 | 套 |
| 36 | 水面蒸发器 | 观测水面蒸发量的仪器，仪器由音响器、插座测针、蒸发桶、围圈、橡皮管、溢流桶组成。 主要技术指标： ·测针最大量程：70mm ·测针最小读数：0.1mm ·蒸发桶器口直径：618±2mm ·环境温度：-40℃～+50℃ ·蒸发桶器深：600mm ·电源：DC3V | 1 | 台 |
| 37 | 地下水流动装置 | 观测地下水流动和水均衡状况，包括潜水演示仪和承压水演示仪各一套 | 1 | 套 |

备注：以上技术参数仅为参考，各厂家可根据自己的业务范围任意选择参数较为接近的同类设备制作标书参与投标。若所投产品是进口设备，请报美元免税价格。

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2007]2号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 项目编号按采购文件中相应设备项目编号填写 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2007]2号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：